Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 22 Luglio 2003

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Stimare l’errore percentuale che si commette nella misura con oscilloscopio della ampiezza di una sinusoide di frequenza pari a 3/5 della banda  dello strumento [Suggerimento: l’ampiezza della risposta in frequenza dell’oscilloscopio, , ha andamento approssimativamente gaussiano, ossia  , con ].

- La lettura ottenuta da una misura di corrente alternata effettuata con un multimetro digitale palmare a 4 ½ cifre nella portata 2000 mA è 534.1 mA. L’accuratezza dello strumento nella portata 2000 mA è ± (5% + 8 conteggi). Qual’è l’incertezza da associare alla lettura?

- Si dispone di una sonda di corrente realizzata avvolgendo 50 spire su un nucleo toroidale di ferrite di permeabilità magnetica relativa 1000, diametro esterno 5 cm, diametro interno 3 cm, spessore 2 cm. Rappresentare in un grafico l’andamento in frequenza dell’ampiezza dell’impedenza di trasferimento , calcolare il valore della frequenza d’angolo , ed il valore asintotico  per .

- Disegnare e commentare brevemente (100 parole al massimo) lo schema del circuito per la misura di corrente continua di un multimetro digitale palmare.

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda: 8 punti, 2a domanda: 7 punti, 3a domanda: 8 punti, 4a domanda: 7 punti.