Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 1 Luglio 2003

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Una sonda di corrente a trasformatore ha un'impedenza di trasferimento  con frequenza d'angolo 300 kHz e un valore in banda piatta (per ) 1 Ω. La sonda è chiusa su un oscilloscopio con impedenza d'ingresso 50 Ω. La minima ampiezza apprezzabile sul visore dell'oscilloscopio è 2 mV (picco-picco). Calcolare l'ampiezza minima della corrente che si riesce ad apprezzare a 1 kHz.

- Determinare la relazione che lega l'unità derivata di capacità Farad (F) alle unità fondamentali del sistema internazionale.

- Descrivere brevemente (100 parole al massimo) le modalità di sincronismo AUTO e NORMAL illustrandone vantaggi e limitazioni.

- Le resistenze  e  del circuito in figura 1 vengono scelte per realizzare una sonda di tensione a partitore compensato con  e  (di valore fissato e noto).

Dimostrare in quale caso la sonda ha un effetto di carico inferiore: con rapporto di partizione 1:10 oppure 1:100 ?

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda: 8 punti, 2a domanda: 7 punti, 3a domanda: 7punti, 4a domanda: 8 punti.