Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 9 Luglio 2004

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Si desidera misurare, con un voltmetro digitale a 3 ½ cifre, la tensione di circuito aperto di un generatore che ha resistenza interna di 300 kΩ. Il generatore è sinusoidale e opera alla frequenza di 10 kHz. L’impedenza di ingresso del voltmetro è 10 MΩ || 100 pF. La lettura sul voltmetro è, nella portata 200 mV, 155.4 mV. Risalire alla tensione di circuito aperto del generatore.

- Un multimetro digitale a 3 ½ cifre nelle portate 2 V e 20 V ha un’accuratezza di ± (0.5 % + 3 conteggi). Quanto si perde in accuratezza se si misura nella portata 20 V, anziché nella portata 2 V, una tensione che si stima avere un’ampiezza di 400 mV?

- Si stimi l’incertezza, in termini di scarto tipo, sulla velocità con cui giunge al suolo un vaso di gerani che cade dal quarto piano di un edificio, posto alla quota h di (14.2 ± 0.5) m. L’incertezza sulla quota è espressa i termini di estremi di un intervallo di probabilità uniforme. Si trascuri l’attrito dell’aria e si assuma per l’accelerazione di gravità il valore g di 9.80 m/s2 (incertezza trascurabile).

- Esprimere l’unità derivata Farad (F) in termini di unità fondamentali del Sistema Internazionale.

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda - 8 punti, 2a domanda - 8 punti, 3a domanda - 7 punti, 4a domanda - 7 punti.