Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 29 Giugno 2005

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Una sonda di corrente a trasformatore è stata realizzata con un toroide di fattore di induttanza 950 nH ± 20 %. Il secondario della sonda, composto da 50 spire, è chiuso su un carico 50 Ω ± 1 %.  Se sul carico  si misura una tensione di 38 mV (p-p) alla frequenza di 200 Hz, qual è la migliore stima e l’incertezza della corrente misurata (si assuma trascurabile l’incertezza sulla ampiezza e sulla frequenza della tensione misurata)?

- Un amplificatore a radiofrequenza eroga una potenza massima di 100 W su un carico di 50 Ω ed ha un guadagno di potenza di 45 dB. L’ingresso dell’amplificatore è a 50 Ω. Calcolare: 1) la potenza massima applicabile all’ingresso dell’amplificatore, 2) l’amplificazione di corrente.

- Due sperimentatori A e B ottengono per la stessa tensione  due stime indipendenti:

Qual è la vostra migliore stima della tensione  e della sua incertezza note le stime  e ?

- Esprimere l’unità derivata Farad (F) in termini delle unità fondamentali del Sistema Internazionale.

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda - 8 punti, 2a domanda - 8 punti, 3a domanda - 8 punti, 4a domanda - 6 punti.