Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 26 Aprile 2005

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Tizio misura i seguenti 10 valori di tensione (espressi in millivolt):

87.0	88.2	86.5	88.7	86.7	89.2	88.8	85.3	97.7	87.6

Tizio decide di applicare il criterio di Chauvenet per stabilire se il valore 97.7 mV è da scartare o meno. Ci chiediamo:

A) Qual è la decisione di Tizio e perché?

B) In base alla decisione presa, quale valore Tizio assegnerà a media e scarto tipo del campione?

- Caio ottiene, misurando con un oscilloscopio 5 volte l’ampiezza picco-picco di una tensione sinusoidale rumorosa, i seguenti valori (espressi in Volt):

2.35	2.80	2.50	2.10	2.85

Il costruttore dello oscilloscopio (uno strumento analogico) specifica sul manuale il valore di accuratezza della divisione verticale, che è pari a ± 5 % per valori della divisione verticale compresi fra 5 mV/div e 5 V/div. Sapendo che Caio ha usato per la propria misura il valore di 500 mV/div quale sarà la sua migliore stima della tensione misurata e la relativa incertezza?

- La scarica di un condensatore di capacità pari a 10 nF sull’ingresso a 50 Ω di un oscilloscopio è modellabile con un semplice circuito R-C (si considerano cioè trascurabili i parassiti intrinseci di R e C e i parassiti del montaggio). La banda dell’oscilloscopio è 140 MHz. Si chiede di valutare il tempo di salita fra 10 % e 90 % della tensione visualizzata sul display.

- Esprimere l’intervallo di potenza 35 mW ± 10 % in unità logaritmiche assolute (dBm).

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda - 8 punti, 2a domanda - 8 punti, 3a domanda - 7 punti, 4a domanda - 7 punti.