Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 15 Febbraio 2005

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Due sperimentatori A e B ottengono, con metodi di misura indipendenti, le seguenti serie di dati per la stessa grandezza fisica:

A:	14.1	14.3	13.9	13.7	14.2	14.2	13.8	13.6	14.0	14.1

B:	13.5	14.0	13.7	13.9	13.8	13.8	14.1	13.6	13.7	13.4	13.6

Determinare (si assuma che gli errori di natura sistematica siano trascurabili e che i dati dei due sperimentatori seguano distribuzioni normali):

I) la migliore stima e la relativa incertezza della grandezza fisica espresse sia dallo sperimentatore A che dallo sperimentatore B;

II) la combinazione più opportuna delle migliori stime dei due sperimentatori e la relativa incertezza.

- Un attenuatore a partitore RC ha lo schema circuitale in figura, dove 100 kΩ, 50 pF, 820 kΩ. Calcolare:

I) il valore della capacità  affinché il partitore sia compensato;

II) l’ampiezza dell’impedenza d’ingresso del partitore compensato alla frequenza di 500 kHz;

III) il rapporto di partizione del partitore compensato a 50 Hz.

- In ingresso ad un oscilloscopio di banda 130 MHz è applicata una tensione sinusoidale di ampiezza incognita alla frequenza di 95 MHz. La tensione visualizzata sul visore ha ampiezza di 22 mV. Stimare l’ampiezza della tensione applicata all’ingresso (tener conto che l’oscilloscopio, approssimativamente, ha risposta in frequenza gaussiana).

- Esprimere l’intervallo di potenza 35dBm ± 1dB in unità lineari.

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda - 8 punti, 2a domanda - 8 punti, 3a domanda - 7 punti, 4a domanda - 7 punti.