Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 29 Gennaio 2004

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Una sonda di corrente è stata realizzata avvolgendo 20 spire attorno ad un toroide di raggio interno 1.1 cm, raggio esterno 1.8 cm, spessore 1.3 cm, permeabilità magnetica relativa 800. L’avvolgimento è chiuso su un misuratore con resistenza d’ingresso 50 Ω. Determinare la miglior stima della frequenza d’angolo  della sonda e la fascia di incertezza a cui corrisponde un livello di fiducia del 90 % sapendo che la tolleranza sulle dimensioni geometriche della sonda è del 5 %, la tolleranza sulla permeabilità magnetica relativa è del 10 % e la tolleranza sulla resistenza d’ingresso del misuratore è del 1 %. Si assuma che la frequenza d’angolo sia distribuita secondo una densità di probabilità normale e tutte le altre grandezze siano indipendenti e distribuite uniformemente nell’intervallo di valori definito dalle rispettive tolleranze.

- Un modello di sonda di tensione per oscilloscopio a partitore R-C compensato e di banda 100 MHz presenta un’impedenza d’ingresso costituita dal parallelo di 10 MΩ e 14 pF. Determinare la frequenza oltre la quale la sonda a partitore R-C diviene svantaggiosa, ai fini dell’effetto di carico, rispetto ad una sonda di tensione a divisore resistivo con resistenza d’ingresso di 500 Ω.

- E’ stato accertato che la banda effettiva di un esemplare di oscilloscopio con banda nominale di 300 MHz è 420 MHz. Determinare il fattore correttivo per il quale si deve moltiplicare l’ampiezza della tensione sinusoidale visualizzata a 300 MHz per ottenere l’ampiezza della tensione applicata all’ingresso.

- Stimare il tempo di salita (fra 10 % e 90 %) del gradino di tensione applicato all’ingresso dell’oscilloscopio dell’esercizio 3) se il gradino di tensione visualizzato sul visore dello strumento ha tempo di salita (fra 10 % e 90 %) di 915 ps.

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda - 9 punti, 2a domanda - 7 punti, 3a domanda - 7 punti, 4a domanda - 7 punti.