Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 19 Aprile 2004

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Di una acquisizione di  campioni della tensione di rumore di un oscilloscopio digitale è stato calcolato valore medio  e scarto tipo . E’ stato poi accertato che i campioni della tensione di rumore seguono la distribuzione normale. Stimare quanti campioni degli  acquisiti superano il valore .

- Determinare la relazione che lega l’unità derivata di induzione magnetica Tesla (T) alle unità fondamentali del sistema internazionale.

- Ad un generatore di resistenza interna pari a circa 100 kΩ è stato connesso un multimetro con impedenza di ingresso data dal parallelo di 10 MΩ e 45 pF per determinare la tensione di circuito aperto del generatore alla frequenza di 10 kHz. Confrontare l’errore dovuto all’effetto di carico con l’accuratezza del multimetro tenendo conto che: A) il multimetro ha 4 ½ cifre, B) nella portata scelta l’accuratezza è ± (0.5 % + 5 conteggi), C) il valore di tensione misurato è prossimo al fondo-scala.

- Si vuole acquistare un’oscilloscopio che permetta di misurare tempi di salita superiori a 5 ns con uno scarto fra il tempo di salita visualizzato e il tempo di salita applicato all’ingresso inferiore a 2 ns (scarto inferiore al 40 %). Quale è il valore minimo di banda di oscilloscopio adatto allo scopo fra i tagli commerciali disponibili di 20 MHz, 100 MHz e 200 MHz?

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda - 8 punti, 2a domanda - 7 punti, 3a domanda - 8 punti, 4a domanda - 7 punti.