Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 31 Gennaio 2005

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Un misuratore vettoriale di impedenza è in grado di misurare l’ampiezza di una impedenza con un’incertezza pari a ± 2 % della lettura e la fase con un’incertezza di ± 2º. Determinare le incertezze su parte reale e parte immaginaria di un’impedenza il cui valore letto per l’ampiezza è 1.35 kΩ, per la fase 88º (si assumano ampiezza e fase indipendenti).

- Una sonda di corrente è stata realizzata avvolgendo 30 spire attorno ad un nucleo toroidale la cui sezione (rettangolare) è di 1 cm2, il perimetro medio è 22 cm, la permeabilità magnetica relativa è 700. L’avvolgimento è chiuso su un carico resistivo di 50 Ω. Se alla frequenza di 25 kHz la tensione ai capi del carico ha ampiezza di 23 mV, qual è l’ampiezza della corrente sotto misura?

- Dimostrare, a partire dalle equazioni costitutive dei componenti passivi, che l’unità di misura Farad (F) è equivalente a secondo/Ohm (s/Ω).

- Convertire una potenza di 20 dBm dissipata in una resistenza da 75 Ω nella tensione in dB(μV) ai capi della resistenza stessa.

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda - 8 punti, 2a domanda - 8 punti, 3a domanda - 7 punti, 4a domanda - 7 punti.