Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 18 Settembre 2003

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Lo stadio di uscita di una porta logica TTL nel livello logico alto (logica positiva) ha l'equivalente di Thevenin costiutuito da generatore in continua da 5 V, in serie con resistenza da 4 kΩ. La porta è chiusa su un carico di 100 kΩ. Stimare l'errore che si commette, a causa dell'effetto di carico, nella misura della tensione  sul carico per tramite di una sonda a partitore R-C, 1:1, con impedenza di ingresso data da 1 MΩ||100 pF.

- La lettura ottenuta da una misura di tensione continua effettuata con un multimetro digitale palmare a 4 ½ cifre nella portata 200 mV è 67.83 mV. L’accuratezza dello strumento nella portata 200 mV è ± (1% + 8 conteggi). Qual’è l’incertezza da associare alla lettura?

- Una sonda di corrente a trasformatore ha un'impedenza di trasferimento la cui ampiezza segue un andamento del tipo passa-alto del I ordine. Calcolare la corrente sotto misura sapendo che: a) la frequenza d'angolo della sonda è 100 kHz, b) il valore asintotico dell'impedenza di trasferimento sopra la frequenza d'angolo è 2 Ω, c) la corrente sotto misura ha la frequenza di 92 kHz e il valore della tensione che la sonda applica all'ingresso del misuratore è 180 mV. Non è consentito l'uso di approssimazioni asintotiche dell'andamento dell'impedenza di trasferimento.

- Illustrare e discutere le differenze e le diverse applicazioni delle modalità di sincronismo AUTO e NORMAL dell'oscilloscopio.

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda: 8 punti, 2a domanda: 7 punti, 3a domanda: 8 punti, 4a domanda: 7 punti.