Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 29 Aprile 2003

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Sul visore di un oscilloscopio di banda MHz è mostrata un'oscillazione sinusoidale di ampiezza 100 mV alla frequenza di 80 MHz. Stimare l'ampiezza della tensione applicata all'ingresso dello strumento tenendo conto del fatto che la risposta in frequenza dell'oscilloscopio ha andamento gaussiano.

- Un amplificatore a radiofrequenza ha un guadagno di potenza di 20 dB, una resistenza di ingresso di 50 Ω e lavora su una resistenza di carico di 50Ω. Qual'è la massima tensione applicabile all'ingresso dell'amplificatore tenendo conto che la massima tensione che l'amplificatore può erogare al carico è 10 W?

- Una sonda di corrente a trasformatore ha una risposta in frequenza del tipo passa alto del I ordine con frequenza d'angolo di 300 kHz. Il secondario della sonda è chiuso su una resistenza di carico di 2.5 Ω ed è composto da 8 spire. Se sulla resistenza di carico si ha una tensione di 15 mV alla frequenza di 560 kHz qual'è l'ampiezza della corrente sotto misura?

- Descrivere brevemente scopo d'uso e funzionamento della doppia base dei tempi dell'oscilloscopio.

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda: 8 punti, 2a domanda: 7 punti, 3a domanda: 8 punti, 4a domanda: 7 punti.