Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 17 Aprile 2003

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Calcolare  e  in modo che la rete in figura 1 (k, pF) realizzi un attenuatore  compensato con attenuazione di tensione di 30 dB. Determinare inoltre l’impedenza di ingresso dell’attenuatore.

- La lettura ottenuta da una misura di corrente alternata effettuata con un multimetro digitale palmare da 3200 conteggi nella portata 320 mA è 215.2 mA. L’accuratezza dello strumento nella portata 320 mA è ± (2% + 2 conteggi). Qual’è l’incertezza da associare alla lettura? Si confronti questo risultato con quello che si ottiene, per la stessa lettura, con un multimetro digitale a 4 ½ cifre (portata: 2000 mA, accuratezza: ± (3% + 5 conteggi)). A quale dei due strumenti è associata l’incertezza più bassa?

- Un multimetro palmare presenta una resistenza d’ingresso  di 10 M ed una capacità d’ingresso  di 100 pF. Il multimetro viene connesso ai terminali 1-2 del generatore sinusoidale equivalente con tensione di circuito aperto V e capacità equivalente serie pF (la frequenza è 500 Hz). Calcolare l’ampiezza della tensione all’ingresso del multimetro.

- Disegnare e commentare brevemente (100 parole al massimo) lo schema del circuito per la misura di resistenza di un multimetro digitale palmare.

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda: 8 punti, 2a domanda: 8 punti, 3a domanda: 7 punti, 4a domanda: 7 punti.