Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 17 Novembre 2004

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Il valore di una resistenza  ha una tolleranza del 5 %. Il valore nominale di  sia 47 Ω. Si è misurato con un voltmetro la tensione  ai capi della resistenza  (tensione sinusoidale). La lettura ripetuta della tensione misurata ha fornito i seguenti valori (espressi in Volt)

1.3	1.1	0.9	1.2	1.1	1.0

Si determini la potenza dissipata dalla resistenza (miglior stima e incertezza, in termini di scarto tipo).

- Di un oscilloscopio sappiamo che la risposta in frequenza è, con buona approssimazione, gaussiana e che la tensione visualizzata alla frequenza di 300 MHz è 4/5 della tensione applicata all’ingresso. Risalire al tempo di salita di un gradino di tensione applicato all’ingresso dell’oscilloscopio sapendo che il tempo di salita del gradino visualizzato è 2 ns (10 – 90 %).

- Descrivere brevemente il funzionamento e i casi pratici di misura in cui si applicano le diverse modalità di accoppiamento verticale degli oscilloscopi AC, DC e GND.

- Dimostrare, a partire dalle equazioni costitutive dei componenti passivi, che l’unità di misura Henry (H) è equivalente a Ohm·secondo (Ω·s).

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda - 8 punti, 2a domanda - 7 punti, 3a domanda - 8 punti, 4a domanda - 7 punti.