Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 11 Novembre 2003

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Una sonda di corrente è stata realizzata avvolgendo 100 spire attorno ad un toroide di raggio interno 3 cm, raggio esterno 10 cm e spessore 3 cm. La permeabilità magnetica relativa del materiale è 2000. La sonda è chiusa su un multimetro palmare digitale la cui impedenza di ingresso è costituita dal parallelo di una resistenza da 10 MΩ ed una capacità di circa 100 pF. Se sul multimetro si legge una tensione di 152.3 mV qual è l’ampiezza della corrente sotto misura (frequenza di 1 kHz)?

- La lettura ottenuta da una misura di resistenza effettuata con un multimetro digitale palmare a 3 ½ cifre nella portata 2000 Ω è 612 Ω. L’accuratezza dello strumento nella portata 2000 Ω è ± (0.5% + 7 conteggi). Qual’è l’incertezza da associare alla lettura?

- Sul visore di un oscilloscopio di banda nominale 500 MHz viene visualizzato un tempo di salita della forma d’onda di uscita di un circuito a scatto pari a 600 ps (tra 10 % e 90 %). Analizzare e discutere il risultato alla luce dei seguenti fatti:

  - l’andamento della risposta in frequenza dell’oscilloscopio è con buona appros-simazione gaussiana,

  - quando all’ingresso dell’oscilloscopio è applicata una tensione sinusoidale di 1 V picco-picco a 750 MHz lo strumento mostra una tensione di ampiezza 710 mV picco-picco.

- Illustrare brevemente funzionamento e utilizzo del tempo di ritenuta (HOLD-OFF) dell'oscilloscopio.

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda: 8 punti, 2a domanda: 7 punti, 3a domanda: 8 punti, 4a domanda: 7 punti.