Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 14 Settembre 2004

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- All’ingresso di un oscilloscopio di banda a – 3 dB di 135 MHz è applicato un segnale sinusoidale di ampiezza ignota e frequenza di 117 MHz. Stimare l’ampiezza della sinusoide all’ingresso sapendo che l’ampiezza visualizzata è di 70.7 mV (Suggerimento: tenere conto del fatto che la risposta in frequenza dell’oscilloscopio è, con buona approssimazione, gaussiana).

- Gli oscilloscopi digitali permettono di visualizzare il risultato della media di N acquisizioni del segnale applicato all’ingresso. Il valore di N è impostabile dall’utilizzatore da un minimo di 2 ad un massimo di 512 (secondo potenze del 2, valori tipici). Se all’ingresso dell’oscilloscopio è applicato un segnale che assume valori di tensione casuali (rumore) secondo una distribuzione normale a valore medio nullo e scarto tipo di 9 mV, qual’è il numero minimo di acquisizioni necessario per ridurre lo scarto tipo del rumore visualizzato a meno di 1 mV?

- Si intende misurare una corrente sinusoidale alla frequenza di 30 kHz e si ha la possibilità di usare due metodi: (a) inserimento di una resistenza da 1 Ω in serie al percorso della corrente e misura della tensione ai capi della resistenza con una sonda a partitore RC compensato 10:1; (b) misura della corrente mediante una sonda di corrente con impedenza di trasferimento di valore asintotico di alta frequenza di 2 Ω e frequenza d’angolo di 400 kHz. Sia nel caso del metodo (a) che del metodo (b) si usa un oscilloscopio come voltmetro. Gli effetti di carico di entrambi i metodi di misura si possono ritenere trascurabili. Si valuti quantitativamente quale dei due metodi è più conveniente dal punto di vista della sensibilità (cioè quale dei due metodi fornisce una tensione maggiore all’ingresso dell’oscilloscopio).

- Esprimere l’unità derivata Ohm (Ω) in termini di unità fondamentali del Sistema Internazionale.

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda - 7 punti, 2a domanda - 8 punti, 3a domanda - 8 punti, 4a domanda - 7 punti.