Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 12 Febbraio 2004

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Viene misurato per 10 volte il tempo di scarica di una capacità con un oscilloscopio (in modalità di sincronismo ‘single shot’). La scarica avviene sull’ingresso dell’oscilloscopio (a 50 Ω). I valori misurati del tempo di scarica sono (in nanosecondi, fra 10 % e 90 %):

25.8	23.0	28.4	26.0	28.7	27.9	23.7	22.3	25.1	24.5

Stimare il valore della capacità fornendo miglior stima e incertezza. Si assuma che l’unica fonte significativa di incertezza sia associata alla variabilità osservata dei tempi di scarica.

- Un amplificatore audio può erogare al carico una potenza massima di 50 W, ha una amplificazione di tensione di 30 dB, una resistenza d’ingresso di 22 kΩ e una resistenza di carico di 4 Ω. Calcolare: a) l’amplificazione di potenza in dB, b) la massima tensione applicabile all’ingresso (in valore efficace).

- Una sonda di corrente a trasformatore ha il secondario chiuso su un oscilloscopio (con ingresso a 50 Ω, banda di 100 MHz). La frequenza d’angolo della sonda è 35 kHz e il valore asintotico dell’impedenza di trasferimento in alta frequenza è pari a 2.5 Ω. Determinare l’andamento nel tempo della tensione all’ingresso dell’oscilloscopio quando con la sonda si misura un gradino ideale di corrente di ampiezza 100 mA. Esprimere la soluzione sia analiticamente (tensione in funzione del tempo) sia graficamente (in un riferimento cartesiano ampiezza - tempo, come appare sul visore dell’oscilloscopio).

- La lettura ottenuta da una misura di tensione continua effettuata con un multimetro digitale a 4 ½ cifre nella portata 2 V è 387 mV. L’accuratezza dello strumento nella portata 2 V è ± (0.8 % + 6 conteggi). Qual è l’incertezza da associare alla lettura?

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda - 8 punti, 2a domanda - 8 punti, 3a domanda - 8 punti, 4a domanda - 6 punti.